Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma.

PASIŪLYMAS

Pirkimo objektas: Pusiau automatinė vamzdynų sistemų ir rezervuarų suvirinimo sistema (2 komplektai)

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025-09-12

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | Kaina EUR be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pusiau automatinė vamzdynų sistemų ir rezervuarų suvirinimo sistema | 2 | Kompl. |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Nr. | Funkcijos | Techniniai parametrai | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šaltinis |  |  |
| 1.1 | Procesai | Ne mažiau kaip TIG/Suvirinimas Elektrodu, energijos šaltinis AC/DC TIG (GTAW), Pulsuotas TIG (GTAW-P), Stick (SMAW), oro anglinis arkas (CAC-A) |  |
| 1.2 | Amperų diapazonas | TIG AC: 2–300 A; TIG DC: 1–300 A; Stick: 5–300 A arba didesnis |  |
| 1.3 | Minimalaus amperų skaičius | 1 A (DC TIG), 2 A (AC TIG) |  |
| 1.4 | Įtampa / dažnis | 400V, 50Hz |  |
| 1.5 | Elektrinė srovės stipris | Ne mažesnis nei 16 A |  |
| 1.6 | TIG impulso dažnis | 0,1–500 impulsų per sekundę (pps), tiek AC, tiek DC |  |
| 1.7 | Nominalus išėjimas | Ne mažiau kaip 250 A prie 20 V, 60% darbo ciklu |  |
| 1.8 | Atitiktis standartams | IEC 60974-1, -3, -10; IEC 61000-3-12; ISO 9001 arba atitikmuo |  |
| 1.9 | Suvirinimo storio galimybė | Daugiau nei 10 mm storio medžiaga |  |
| 1.10 | AC/DC bangos formos | Ne mažiau kaip: Kvadratas, Minkštas Kvadratas, Sinus, Trikampis |  |
| 1.11 | Sąsaja ir valdymas | Ne mažiau kaip 4,5 colio LCD spalvotas ekranas, USB prievadas, Programos atmintis (ne mažiau kaip 1–99 programos), Užraktai / ribos, intuityvi vartotojo sąsaja |  |
| 1.12 | IP klasifikacija | Ne prastesne kaip nei IP23 |  |
| 1.13 | Suderinamumas | Suderinama su mobiliaisiais pakeliamaisiais įrenginiais, energijos šaltiniu, karšto vielos sistema, vielos tiekikliu ir belaidžiu nuotolinio valdymo pultu |  |
| 2 | Pozicionierius |  |  |
| 2.1 | Maksimalus talpumas | 500 kg horizontalus / 250 kg vertikalus |  |
| 2.2 | Sukimosi greitis | 0,2–1,9 rpm/min |  |
| 2.3 | Pakreipimo kampas | 0-90°, elektrinis pakreipimas |  |
| 2.4 | Suvirinimo srovė | ne mažiau nei 500 A |  |
| 2.5 | Sukimosi diapazonas | 0 - 90° |  |
| 2.6 | Suderinamumas | Suderinama su mobiliaisiais pakeliamaisiais įrenginiais, energijos šaltiniu, karšto vielos sistema, vielos tiekikliu ir nuotoliniu valdymu |  |
| 3 | Suvirinimo degiklis |  |  |
| 3.1 | Amperai | AC/DC 350 A arba didesni |  |
| 3.2 | Ilgis | 370 mm arba mažesnis |  |
| 3.3 | Volframo diametras | Ø1 mm – 4 mm |  |
| 3.4 | Aušinimo mechanizmas | Skysčiu aušinamas |  |
| 3.5 | Darbo ciklas | 100% maksimaliame amperų diapazone |  |
| 3.6 | Korpuso skersmuo | ne didesnis nei 1 colio (25,4 mm) |  |
| 3.7 | Volframo įkrovimas | Priekinis arba galinis |  |
| 3.8 | Priedų jungtis | Suderinama su suvirinimo šaltiniu |  |
| 3.9 | Suderinamumas | Suderinama su degikliu, pozicionieriumi ir mobiliais pakeliamaisiais įrenginiais, energijos šaltiniu, karšto vielos sistema ir vielos tiekikliu |  |
| 4 | Vielos tiekiklis |  |  |
| 4.1 | Variklis | 24V žingsninis variklis |  |
| 4.2 | Ritės | Ne mažiau kaip 2 ritės su pavaromis |  |
| 4.3 | Vielos skersmuo | 0,8/1,0/1,2/1,6 mm |  |
| 4.4 | Greitis | Iki 10 metrų per minutę arba daugiau |  |
| 4.5 | Integracija | Integruota su WiFi nuotolinio valdymo pultu |  |
| 4.6 | Suderinamumas | Suderinama su belaidžiu nuotoliniu valdymu, degikliu, pozicionieriumi ir mobiliais pakeliamaisiais įrenginiais, karšto vielos sistema |  |
| 5 | Nuotolinis valdymo pultas |  |  |
| 5.1 | Ryšys | WiFi nuotolinis valdymo pultas, bevielis |  |
| 5.2 | Diapazonas | Ne mažiau kaip 50 metrų |  |
| 5.3 | Valdymas | Valdo visas funkcijas, atnaujinama nuotoliniu būdu |  |
| 5.4 | Sąsaja | Jutiklinis ekranas, iš anksto nustatyti suvirinimo parametrai iš debesijos |  |
| 5.5 | Ekrano dydis | Ne mažiau kaip 4,3" |  |
| 5.6 | Suderinamumas | Suderinama su degikliu, pozicioneriumi ir mobiliais pakeliamaisiais įrenginiais, energijos šaltiniu, karšto vielos sistema ir vielos tiekikliu |  |
| 5.7 | Naudojimas | Nereikia programavimo |  |
| 5.8 | Suvirinimo nustatymas | Programos gali būti lengvai išsaugomos ir įkeliamos. |  |
| 6 | Karštos vielos sistema |  |  |
| 6.1 | Amperai | 100 amperų (geresnė arba lygi) |  |
| 6.2 | Programos | Ne mažiau nei 3 programos su nuotoliniu valdymu |  |
| 6.3 | Suderinamumas | Veikia su visa automatizacija, tinka visoms vielos tiekimo sistemoms |  |
| 6.4 | Suderinamumas | Suderinama su belaidžiu nuotoliniu valdymu, degikliu, pozicioneriu ir mobiliais pakeliamaisiais įrenginiais bei energijos šaltiniu |  |
| 7 | Dujų prapūtimo sistema |  |  |
| 7.1 | Sistemos tipas | Magnetinė dujų išpūtimo sistema vamzdynų suvirinimui |  |
| 7.2 | Maksimalus storis | Ne mažesnis nei 10 mm |  |
| 7.3 | Medžiagos | Ne magnetinės |  |
| 7.4 | Vamzdžio skersmuo | Nuo 250 mm ir daugiau |  |
| 7.5 | Priedai | Du magnetiniai komponentai, 360° ratukai, konversijos komplektas, dujų dušas su tvirtinimo komplektu |  |
| 7.6 | Judrumas | Suderinama su alkūnėmis ir kreivėmis, slysta į šoną |  |
| 7.7 | Taikymas | Automatiniam arba rankiniam suvirinimui. Rankena rankiniam suvirinimui. |  |
| 7.8 | Suderinamumas | Suderinama su belaidžiu nuotoliniu valdymu, degikliu, pozicioneriu ir mobiliais pakeliamaisiais įrenginiais |  |
| 8 | Mobilus suvirinimo stovas |  |  |
| 8.1 | Sistemos tipas | Pusiau automatinis vamzdžių suvirinimas su rankiniu reguliuojamu pakėlimo ranka aukščiui, ilgiui ir kampui |  |
| 8.2 | Degiklio kampo reguliavimas | Reguliuojamas degiklio kampas visomis kryptimis, į šoną ir aukštyn-žemyn nuotoliniu būdu valdomas vienu mygtuko paspaudimu nuotolinio valdymo pultu (0–90°) |  |
| 8.3 | Apkrovos talpa | Iki 6 tonų |  |
| 8.4 | Judrumas | Platforma su ratukais ir manipuliatoriumi |  |
| 8.5 | Papildomos funkcijos | Įtraukiami vielos tiekiklis, osciliacija, WiFi nuotolinis valdymas |  |
| 8.6 | Taikymas | Vamzdžių suvirinimas nuo Ø100 mm, horizontaliai arba vertikaliai |  |
| 8.7 | Elektrinė spinta | Reikalinga |  |
| 8.8 | Ryšys | Turėtų būti suderinama su belaidžiu nuotoliniu valdymu, degikliu, pozicioneriu ir energijos šaltiniu |  |
| 8.9 | Suvirinimo galva | Reikalinga |  |
| 8.10 | Suvirinimo galvos funkcionalumas | Ne mažiau kaip su AVC, osciliacija ir degiklio kampo reguliavimu |  |
| 9 Žalieji kriterijai |  |  |  |
| 9.1 | Visi aukščiau įvardinti įrangos vienetai turi būti pagaminti iš ilgaamžių medžiagų, o jų sudedamosios dalys turi būti lengvai pataisomos ir pakeičiamos | Privaloma Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui |  |
| 9.2 | Visi aukščiau įvardinti įrangos vienetai po jų eksploatacijos pabaigos turi būti tinkami pakartotinai naudoti arba perdirbti | Privaloma Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui |  |
| 9.3 | Jeigu įranga bus pristatoma supakuota į antrinę pakuotę, ši pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote Pristatant įrangą turės būti pateikti įrodantys dokumentai: Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas. | Privaloma Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Annex No. 2.

TENDER SUBMISSION FORM

For Semi-automatic pipeline and tank welding system (2 sets)

Date

Location

| Supplier name (if a group of economic operators is participating, list all participants' names) |  |
| --- | --- |
| Supplier's address (if a group of economic operators is participating, list all participants' addresses) |  |
| Name and surname of the person responsible for the tender |  |
| Telephone |  |
| E-mail |  |

By submitting this tender, we confirm that we agree to all the terms and conditions of the tender set out:

1) the tender announcement published on the website www.esinvesticijos.lt on 12 September 2025.

2) in the tender conditions;

3) in the annexes to the procurement documents.

We offer the following goods:

| No | Name of goods | Quantity | Unit of measurement | Unit price in EUR without VAT | Price in EUR without VAT (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Semi-automatic pipeline and tank welding system | 2 | set |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Offer price in EUR without VAT (sum of the values in column 6) |  |  |  |  |
|  | VAT (if applicable)* |  |  |  |  |
|  | Offer price in EUR including VAT |  |  |  |  |

Offer price in EUR with VAT in words:_______________________________________________.

*If the "VAT" field is not filled in, please indicate the reasons why VAT is not payable:

The goods offered fully comply with the requirements specified in the procurement documents and have the following characteristics:

| No. | Description | Specification | Specific values of the indicators offered |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Power Source |  |  |
| 1.1 | Processes | At least TIG/Stick Welding, Power Source AC/DC TIG (GTAW), Pulsed TIG (GTAW-P), Stick (SMAW), Air carbon arc (CAC-A) |  |
| 1.2 | Amperage Range | TIG AC: 2–300 A; TIG DC: 1–300 A; Stick: 5–300 A or higher |  |
| 1.3 | Min Amperage | 1 A (DC TIG), 2 A (AC TIG) |  |
| 1.4 | Voltage/Frequency | 400V, 50Hz (better or equal to) |  |
| 1.5 | Electric Current Strength | Not less than 16 A |  |
| 1.6 | TIG Pulse Rate | 0.1–500 pulses per second (pps), for both AC and DC |  |
| 1.7 | Rated Output | not less than 250 A at 20 V, 60% duty cycle |  |
| 1.8 | Compliance with Standards | IEC 60974-1, -3, -10; IEC 61000-3-12; ISO 9001 or equivalent |  |
| 1.9 | Weld Thickness Capability | more than 10 mm thick material |  |
| 1.10 | AC/DC Waveforms | At least Advanced: Square, Soft Square, Sine, Triangular |  |
| 1.11 | Interface & Controls | At least 4.5-in LCD color display, USB port, Program Memory (not less than 1–99 programs), Locks/Limits, intuitive UI |  |
| 1.12 | IP Rating | Not weaker then IP23 |  |
| 1.13 | Compatibility | Compatible with mobile boom, power source, hot wire system and wire feeder and wireless remote control |  |
| 2 | Welding Positioner |  |  |
| 2.1 | Max. Capacity | 500 Kg horizontal / 250 Kg vertical |  |
| 2.2 | Rotation Speed | 0.2-1.9 rpm/min |  |
| 2.3 | Tilting Angle | 0-90°, electrical tilting |  |
| 2.4 | Welding Current | not less than 500 A |  |
| 2.5 | Swivelling Range | 0 - 90° |  |
| 2.6 | Compatibility | Compatible with mobile boom, power source, hot wire system and wire feeder and remote control |  |
| 3 | Torch |  |  |
| 3.1 | Amperage | AC/DC 350 A or higher |  |
| 3.2 | Length | 370 mm or smaller |  |
| 3.3 | Tungsten Diameter | Ø1 mm – 4 mm |  |
| 3.4 | Cooling Mechanism | Water-cooled |  |
| 3.5 | Duty Cycle | 100% at max amperage |  |
| 3.6 | Barrel Diameter | 1 inch (25.4 mm) |  |
| 3.7 | Tungsten loading | Front or rear |  |
| 3.8 | Accessory connection | Interchangeable with welding source |  |
| 3.9 | Compatibility | Compatible with torch, positioner and mobile boom power source, hot wire system and wire feeder |  |
| 4 | Wire Feeder |  |  |
| 4.1 | Motor | 24V stepper motor |  |
| 4.2 | Rollers | at least 2 x rollers with drive |  |
| 4.3 | Wire Diameter | 0.8/1.0/1.2/1.6 mm |  |
| 4.4 | Speed | Up to 10 meters/minute or more |  |
| 4.5 | Integration | Integrated with Wi-Fi remote |  |
| 4.6 | Compatibility | Compatible with wireless remote control, torch, positioner and mobile boom, hot wire system |  |
| 5 | Remote Controller |  |  |
| 5.1 | Connectivity | Wi-Fi remote controller, cordless |  |
| 5.2 | Range | at least 50-meter range |  |
| 5.3 | Controls | Controls all functions, updatable remotely |  |
| 5.4 | Interface | Touchscreen, pre-set weld parameters from cloud |  |
| 5.5 | Screen size | at least 4,3" |  |
| 5.6 | Compatibility | Compatible with torch, positioner and mobile boom power source, hot wire system and wire feeder |  |
| 5.7 | Usability | No programming required |  |
| 5.8 | welding setup | Programs can be easily stored and loaded. |  |
| 6 | Hot-Wire System |  |  |
| 6.1 | Amperage | 100 amperes (better or equal to) |  |
| 6.2 | Programs | At least 3 programs with remote control |  |
| 6.3 | Compatibility | Works with all automation, fits all wire feeder systems |  |
| 6.4 | Compatibility | Compatible with wireless remote control, torch, positioner and mobile boom and power source |  |
| 7 | Purge System |  |  |
| 7.1 | System Type | Magnetic Gas purging system for inside pipes |  |
| 7.2 | Max Thickness | not less than 10 mm |  |
| 7.3 | Materials | Non-magnetic |  |
| 7.4 | Pipe Diameter Range | From 250 mm and up |  |
| 7.5 | Attachment | Two magnetic parts, 360° wheels, conversion kit, gas shower with mounting kit |  |
| 7.6 | Mobility | Compatible with elbows and curves, slides sideways |  |
| 7.7 | Application | For automation or manual welding. Handrest for manual welding. |  |
| 7.8 | Compatibility | Compatible with wireless remote control, torch, positioner and mobile boom |  |
| 8 | Mobile boom |  |  |
| 8.1 | System Type | Semi-automatic pipe welding with manual adjustable boom arm in height, length and angle. |  |
| 8.2 | Torch Angle Adjustment | Adjustable torch angle in all directions, side-ways and up-and-down remotely controlled on the remote controller by one button push only. (0-90°) |  |
| 8.3 | Load Capacity | Up to 6 tons |  |
| 8.4 | Mobility | Wheeled platform and manipulator |  |
| 8.5 | Additional Features | Includes wire feeder, oscillation, Wi-Fi remote control (better or equal to) |  |
| 8.6 | Application | Pipe welding from Ø100 mm, horizontal or vertical |  |
| 8.7 | Ellectrical cabinet | Required |  |
| 8.8 | Connectivity | Should be compatible with wireless remote control, torch, positioner and power source |  |
| 8.9 | Weld head | Required |  |
| 8.10 | Weld head functionality | At least with AVC, oscillation & torch angle adjustments. |  |
| 9 Green criteria |  |  |  |
| 9.1 | All of the above-mentioned pieces of equipment must be made of durable materials, and their components must be easily repaired and replaced. | Mandatory A free-form declaration confirming and justifying compliance with this criterion shall be submitted with the proposal |  |
| 9.2 | All of the above-mentioned pieces of equipment must be suitable for reuse or recycling at the end of their service life. | Mandatory A free-form declaration confirming and justifying compliance with this criterion shall be submitted with the proposal |  |
| 9.3 | If the equipment is delivered in secondary packaging, this packaging must be considered recyclable packaging. When delivering the equipment, supporting documents must be provided: Documents from the supplier or manufacturer proving that the packaging is homogeneous and/or appropriately labeled, or compliance with standards proving that the packaging materials are recyclable, e.g., standard LST EN 13432 "Packaging. Requirements for used packaging intended to be composted and biodegradable.", standard Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standard RecyClass or another equivalent standard. | Mandatory A free-form declaration confirming and justifying compliance with this criterion shall be submitted with the proposal |  |

The following documents shall be submitted together with the tender:

| No | Title of documents submitted | Number of pages |
| --- | --- | --- |

The tender is valid until 20 __-___-___.

I, the undersigned, confirm that all information provided in the tender is correct and that no information requested from the tenderers has been withheld.

I confirm that I meet the qualification requirements set out in the procurement conditions.

| Responsibilities of the supplier's manager or authorised representative |  | Signature |  | Name and surname |
| --- | --- | --- | --- | --- |